Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект реагентов для автоматического выделения и выявления коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени | Комплект состоит из реагентов для выделения РНК на автоматизированном станции AutoMag 96 и реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ анализа для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, а также расходных материалов. Реагенты для автоматического выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов предназначены для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из клинических образцов. Комплект рассчитан на выделение нуклеиновых кислот и проведения выявления анализа из 96 образцов, включая контрольные образцы. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 24 образца в каждой, включая контроли. Принцип анализа основан на выделении нуклеиновых кислот из пробы (клинического образца) совместно с предварительно внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО) и проведении реакции амплификации выбранного фрагмента НК с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Положительный контрольный образец (ПКО) входит в состав ПЦР-комплектов. ПКО проходит процедуру выделения наравне с биологическими пробами (клинического образца) и отрицательным контрольным образцом (ОКО). Реагенты для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначены для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Комплект применяется с регистрирующими амплификаторами планшетного типа «CFX96». Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК коронавируса SARS-CoV-2), заключающегося в повторяющихся циклах: температурная денатурация, отжиг праймеров на комплементарные последовательности, достройка полинуклеотидных последовательностей с этих праймеров Taq-полимеразой. Состав комплекта: - лизирующий раствор –не менее 4 фл. по 15 мл; - раствор для отмывки No 1 – не менее 4 фл. по 15 мл; - раствор для отмывки No 2 – не менее 4 фл. по 15 мл; - элюирующий раствор – не менее 4 фл. по 10 мл; - сорбент (суспензия магнитных частиц) – не менее 1 фл., 1 мл; - раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – не менее 2 фл. по 4 мл; - отрицательный контрольный образец (ОКО) – не менее 4 фл. по 3 мл; - внутренний контрольный образец (ВКО), лиофилизированный – не менее 4 фл. - завинчивающиеся пластиковые крышки для флаконов с ВКО – 4 шт. - Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка, 1 мл; - Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок в планшете; - Оптическая плёнка - 1,5 листа. - Глубоколуночный планшет на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки. Изготовлен из бесцветного полипропилена, без покрытия. Объём каждой лунки 2,2 мл. Имеет низкое содержание тяжелых металлов и антистатические свойства, химически стабилен. Без пирогенов, ДНКазы/РНКазы. Выдерживает центрифугирование с ускорение 4000хg. Возможно подвергать длительному замораживанию до -86оС. Может применяться для бактерий, клеток, белков, нуклеиновых кислот и других биологических образцов; проведения реакций, культивирования и длительного хранения. Адаптирован для работы на процессоре магнитных частиц AutoMag96 (для однократного использования) — 4 шт. - Насадка на магнитные стержни, адаптирована для процессора магнитных частиц AutoMag96. Изготовлена из полипропилена. Каждая насадка магнитного стержня имеет шереховатую рабочую поверхность и на конце заострённую форму. Насадка совместима и используется совместно с глубоколуночными планшетами на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки (объём каждой лунки 2,2 мл). Применяется для осаждения на её поверхности магнитных частиц и последующего их перемещения в глубоколуночные планшеты на борту процессора. Для однократного использования. - 1 шт. Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска при температуре (2–8) °С. Обязательным является наличие специалиста авторизованного производителем или официальным дистрибьютором станций выделения AutoMag 96, выявления анализатора CFX 96 для написания протокола выделения, выявления настройки оборудования. (Обязательно предоставление авторизационного письма на специалиста). | комплект | 220 | 501200 | 110 264 000,00 | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней с момента направления заявки по электронной почте, в количестве указанном в заявке | - г. Петропав - ловск ул. Жукова, 46 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 110264000,00 |  |  |

Общая стоимость    110 264 000  (Сто десять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын

Главный врач                                                                    Бижанов К.Б.